MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: Módulo 13 “Repavimentación  calles varias Barrio LA FAVORITA”.

# EXPTE. N°

El objeto de la presente obra es dotar a las calles de acceso a barrio La Favorita (Acceso N° 1 calle Pablo Neruda y Acceso N° 2 calle El Progreso),  de una nueva capa de rodamiento adecuada a las condiciones de tránsito actual, ya que el que existe está muy  deteriorado, sobre todo en su capa superficial. El desgaste que se observa es debido  en gran medida al tiempo de uso  de la calzada, además de las imperfecciones provocadas por las distintas intervenciones por instalaciones de cañerías de servicios que se observan. De igual modo se ha previsto, con esta obra pavimentar las calles del denominado Barrio Andino, sector de los más antiguos del conglomerado denominado La Favorita, que se ubica en el extremo Nor-oeste. Posee además, esta zona, con las obras de infraestructura adecuadas para realizar pavimentos.

Se trata de tramos con elevada circulación vehicular, sobre todo de vehículos de transporte público.

Por lo expuesto se hace necesario reemplazar la calzada existente, o realizar una capa nueva, según el caso. Se ha dispuesto ejecutar una  calzada de pavimento flexible de concreto asfáltico, con el agregado de todas aquellas tareas de preparación de base, de modo de optimizar el uso de la mencionada calzada a construir.

Se mantendrán los cordones y banquinas existentes cuyo estado de mantenimiento así lo permita (en general es bueno en todo el recorrido de la obra)  retirando la actual carpeta asfáltica.

Respecto de los cruces  con sus respectivas calles perpendiculares, se reconstruirán todos aquellos cruces que por sus condiciones de deterioro así lo requieran.

Con referencia a otras obras de infraestructura no se observan deterioros significativos en alcantarillas por lo que no se ha previsto su reemplazo. Sí se contempla el reemplazo de algunas rejas de limpieza de alcantarillas por su extremo deterioro.

Los trabajos consisten en:

- Demolición del pavimento existente, y el retiro del mismo.

- Aserrado de pavimento, profundidad 10 cm, con el fin de separar los pavimentos viejos del nuevo a construir, y que permita conservar banquinas existentes

- Excavación  y retiro del material bajo el pavimento  existente, éste podrá ser hormigón, adoquinado, durmientes, ripio, tierra, etc. Dicha excavación formara la nueva caja que alojará la base estabilizada (espesor de la excavación  de hasta 20 cm; bajo la losa de calzada existente).

- Tratamiento de la subrasante con métodos adecuados de escarificado y compactación del firme.

- Base  estabilizada (esp. 15 cm.)

- Riego asfáltico de imprimación del firme.

- Pavimento de concreto asfáltico espesor 5 cm.

- Provisión  y colocación de rejas de alcantarilla.

- Rellenos especiales.

Se prevé que los trabajos se realicen, en forma ordenada, de manera que no se inicien trabajos en un sector, inhabilitándolo totalmente, hasta que se encuentre  habilitado el anterior, por lo que la empresa contratista deberá presentar un plan de trabajo indicando fechas y sectores a afectar; el cual será puesto en consideración por la Dirección de Obras Públicas. Estará a cargo de la Contratista, la comunicación con todas las prestatarias de servicios, consiguiendo todas las demarcaciones de los mismos, y una copia se le entregará a la inspección de obra con fecha consignada al momento de empezar la obra en cuestión, también estará a cargo de la contratista el servicio de banderilleros a modo de facilitar la indicación del flujo por los desvíos del tránsito parcialmente interrumpido, los vallados y el cierre de obra, el pago de aforos por  los servicios de tránsito, y cualquier otro gasto inherente a la obra.

Los proponentes deberán tener en cuenta que se ha previsto trabajar  ocupando todo el ancho de la calzada, interrumpiendo el tránsito vehicular en forma completa, en los tramos en ejecución; sin embargo no se interrumpirá en ningún  momento el tránsito vehicular por las arterias perpendiculares a las calles a repavimentar. Por lo anteriormente expuesto se desprende que los cruces de calles se ejecutarán de a mitades. Se autorizará la ejecución en forma simultánea de hasta 300 metros de longitud. La empresa contratista deberá garantizar la circulación peatonal sin riesgos por las veredas de las cuadras intervenidas, poniendo especial atención a los cruces de calles y su señalización preventiva orientada a proteger y ordenar la circulación peatonal.

El Contratista tomará oportunamente todas las precauciones y disposiciones necesarias para evitar daños a personas, propiedades y a la Obra misma y será responsable por los accidentes que pudieran ocurrir a obreros, empleados u otras personas y a las propiedades o cosas del Contratista, de la Municipalidad o de terceros, ya sea por maniobras del obrador, por acción de los elementos naturales y/o por causas eventuales. La reparación de los daños y el resarcimiento de los perjuicios que produjeren correrán por cuenta exclusiva del Contratista.

Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción provisoria de la Obra y durante la ejecución de trabajos complementarios que se ejecutaren en el período de garantía.

El plazo de ejecución de esta obra ha sido estipulado en 180 días corridos.